- RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 26.11.2024, ora 08.00 – 27.11.2024, ora 08.00

- SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare şi Dunăre din 27.11.2024, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul Mureşului şi cursul mijlociu şi inferior al Someşului, unde au fost în ușoară scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80% și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişul Negru, Timiş, Moravița, Cerna, Bârlad, Tazlău, pe unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Jiului și din bazinele Argeșului și Prutului.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente, s-au menținut fără modificări importante.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursul Mureşului, unde vor fi în ușoară scădere.

Creșteri izolate de niveluri și debite se pot înregistra pe unele râuri din zonele de munte, mai ales pe cele din nordul, vestul și centrul țării, ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente vor fi în ușoară restrângere și diminuare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.11.2024 – 27.11.2024 a fost în creştere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 mc/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu, staționare la Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași - Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3700 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii, staționare pe sectorul Brăila – Isaccea și în scădere la Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 26.11.2024, ora 09.00 – 27.11.2024 ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea a fost rece în extremitatea de est-sud-est a țării, în celelalte zone valorile termice s-au situat în jurul normelor perioadei, iar local în vest, sud-vest și centru, precum și la munte au fost mai ridicate decât mediile climatologice. La începutul intervalului, înnorările au fost mai persistente în regiunile nord-vestice, iar în rest cerul a fost predominant variabil, apoi nebulozitatea s-a extins și în rest, singura regiune cu cer degajat fiind Oltenia. A plouat slab, pe arii restrânse în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar în nordul Moldovei, noaptea, trecător a fost și lapoviță.

Vântul a suflat slab și moderat, local cu intensificări la altitudini mari la munte, ziua în special în Munții Apuseni, apoi cu precădere în masivele sud-vestice, cu rafale în general de 70...90 km/h și cu totul izolat în sudul Crișanei și nord-vestul Olteniei. Este strat de zăpadă (în ușoară diminuare) în cea mai mare parte a zonei montane unde măsura, în plaformele stațiilor meteo la ora 20.00, până la 34 cm în Masivul Ceahlău, pe suprafețe restrânse în Transilvania (până la 19 cm), în Maramureș și în nordul Moldovei (până la 4...5 cm) și izolat în nordul Olteniei (până la 7 cm). Temperaturile maxime s-au încadrat între -2 grade la Joseni și 13 grade la Sânnicolau Mare, Caransebeș, Oravița și Moldova Nouă.

La ora 6.00, valorile termice erau cuprinse între -5 grade la Târgu Logrești și 9 grade la Drobeta Turnu Severin. S-a semnalat ceață, dimineața și noaptea, pe alocuri în zonele joase din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea.

OBSERVAȚII - de ieri de la ora 6 au fost în vigoare 10 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 4 emise de SRPV Timișoara, 2 emise de SRPV Bacău, 2 de  SRPV Sibiu, 1 de SRPV Cluj și 1 de SRPV Constanța.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice s-au situat în jurul celor normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Cerul a fost variabil, cu înnorări trecătoare ziua, dar persistente în a doua parte a nopții. Vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de 6 grade la Afumați și de 8 grade la Filaret și Băneasa. La ora 6.00, se înregistrau 0 grade în Băneasa, 1 grad la Afumați și 2 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.11.2024, ora 09.00 – 28.11.2024, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice, în special cele diurne, vor fi mai ridicate decât mediile multianuale specifice sfârșitului de noiembrie în cea mai mare parte a teritoriului, dar cu precădere în sud-vest. Cerul va fi temporar noros. Va ploua slab sau va fi burniță, ziua pe arii restrânse în Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar noaptea local în Banat, Crișana, izolat în Transilvania și vestul Olteniei. La munte, trecător, precipitațiile vor fi mixte. Dimineața și în a doua parte a nopții se va depune polei, pe suprafețe mici în Transilvania, în zona montană și izolat în Moldova. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și ale Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 15 grade în extremitatea de vest a Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 și 5 grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest. Local, dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, se va semnala ceață.

LA BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în primele ore ale intervalului și noaptea. Vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de -2...1 grad. În a doua parte a nopții va crește probabilitatea de ceață.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 25.11.2023, ora 20.00 - 28.11.2023, ora 20.00

la altitudini de peste 1500 m

TABEL RISCURI DE AVALANŞE

| Masive: | PESTE 1800 m | SUB 1800 m |
| --- | --- | --- |
| MUNŢII FĂGĂRAŞ | RISC MODERAT (2) | Fără strat de zăpadă |
| MUNŢII BUCEGI | RISC MODERAT (2) | Fără strat de zăpadă |
| Munţii Parâng-Şureanu | petice | Fără strat de zăpadă |
| Munții Țarcu-Godeanu | RISC REDUS (1) | Fără strat de zăpadă |
| MUNȚII RODNEI | RISC MODERAT (2) | Fără strat de zăpadă |
| BISTRIȚEI- CEAHLĂU- CĂLIMANI | RISC MODERAT (2) | Fără strat de zăpadă |
| Munții Vlădeasa – Muntele Mare, Gilău | RISC REDUS (1) | Fără strat de zăpadă |

ZONA MONTANĂ ÎNALTĂ- RISC MODERAT (2)

La peste 1800 m, jumătatea superioară a stratului este puţin stabilizată, având în structură numeroase plăci de vânt şi cruste de gheaţă. Pe văile și pantele adăpostite se menţin acumulările mai vechi zăpadă. Pe fondul vântului intens din prima parte a nopţii zăpada va fi în continuare spulberată şi troienită.

Sub 1800 m, stratul este mai redus, uşor umezit la suprafaţă, dar pe văile şi în zonele adăpostite zăpada spulberată de la altitudinile mai mari se regăseşte în depozite însemnate. Odată cu temperaturile negative inclusiv ziua, stratul se va stabiliza uşor.

La peste 1400 metri vor fi condiții de avalanşe de dimensiuni mici în zonele cu acumulări mai importante de zăpadă.

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost rece în ultimele zile, cu temperaturi preponderent negative, geroasă în zonele înalte. Cerul a fost temporar noros și pe arii extinse s-au semnalat predominant ninsori, moderate în noaptea de joi/vineri și în cursul zilei de vineri, 22.11.2024, și mai consistente în noaptea de vineri/sâmbătă. Cantitățile de apă au fost de 10-20 l/mp în toate masivele și local de peste 25-30 l/mp în nordul Carpaților Orientali și în cei Occidentali, în special pe rama lor vestică. Aceste ninsori au dus la depunerea unui strat mai consistent de zăpadă în nordul Carpaților Orientali și local în cei Meridionali și Occidentali, strat nou-depus cu grosimi în general de 10-25 cm. Vântul a avut intensificări susținute în ultimele zile, de 60-80 km/h în toate masivele, cu până la 100-140 km/h în zonele înalte din sector sud-vestic în seara zilei de joi și în cursul zilei de vineri și temporar cu 70-100 km/h în cursul zilelor de sâmbătă și duminică, viscolind zăpada. S-a semnalat ceață, asociată pe creste și cu depunere de chiciură. În zonele adăpostite se întâlnesc acumulări mai importante de zăpadă.

În data de 25.11.2024, la ora 14: stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura: 37 cm la Lăcăuți, 37 cm la Bucin, 30 cm la Vf.Iezer, 26 cm la Păltiniș, 26 cm la Cuntu, 25 cm la Bâlea-Lac, 23 cm la Stâna de Vale, 20 cm la Parâng, 20 cm la Vârfu-Omu, 19 cm la Retitiș Călimani, 18 cm la Semenic, 14 cm la Vf.Țarcu,13 cm la Băișoara, 11 cm la Fundata, 11 cm la Predeal, 10 cm la Roșia Montană.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 25-28.11.2024

Vremea se va încălzi în cursul zilei de astăzi și mâine, cu temperaturi diurne preponderent pozitive, urmând a înregistra o răcire în zilele de miercuri-joi (27-28.11.2024), când temporar sunt așteptate precipitații locale, mai ales ninsori, ce pot depune în cursul zilei de joi câțiva cm de zăpadă proaspătă, în special în masivele vestice. Cerul va fi temporar noros. De astăzi până miercuri-inclusiv, precipitațiile se vor semnala pe arii restrânse și vor fi slabe, mixte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h pe creste. Se va semnala temporar ceață, asociată trecător și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 25 - 28.11.2024:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -6 la 0 grade;

temperaturi maxime: în general între -2 și 5 grade, ușor mai scăzute în ultima zi;

Vânt la peste 2000 m: din sector nord-vestic, vestic și sud-vestic, cu viteze temporare de 40-60 km/h;

Izoterma de 0 grade: oscilează între 1000 și 2500 m, cu valorile mai crescute la orele amiezelor.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanşe:

RISC FOARTE MARE - cod roşu (5) ■- Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) – cod roşu (4) ■ - stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3) ■- pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau putin stabilizat; declanşările sunt posibile chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări şi pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar avalanşe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2) ■: pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turişti) şi pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1) ■: stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanşarea avalanşei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

- CALITATEA APELOR

  - Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite

  - Pe râurile interioare

A.B.A. Buzău-Ialomiţa monitorizează în continuare prezenţa fenomenului de infiltraţie a apei sărate în albia pârâului Slănic. Se monitorizeaza din punct de vedere calitativ atat apele evacuate din Salina Slănic cât şi râurile: Slanic, Vărbilau şi Teleajen, din jud. Prahova (legat de fenomenul de diapirism) si tasare a solului din zona orasului Slanic-Prahova, ca urmare a infiltraţiilor de apă sărată din Mina Victoria, din data de 12.06.2024.

  - Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite

- CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița informează despre producerea, la data de 25.11.2024, la ora 23:45, unui incendiu (reactivare focar) la depozitul de deșeuri nepericuloase din comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 10 mp-50 mp. A ars o cantitate neprecizată de deșeuri menajere. Lichidarea incendiului a fost anunțată de către operatorul depozitului de deşeuri, Supercom SA, la ora 04:23. Cauza incendiului sunt emisiile fugitive de gaz metan, depozitul neavând instalate colectoare de gaze.

- APM Constanţa informează despre o poluare accidentală a aerului atmosferic, din data de 25.11.2024, ora 13:30, la sediul societăţii OMV Petrom S.A. – ZONA DE PRODUCŢIE PETROMAR (Secţie Terminal Midia – spaţiul de stocare temporarã deşeuri), jud. Constanţa, ca urmare a apariţiei de fum in spaţiul de stocare temporarã a deşeurilor. A fost declanşatã alarma de incendiu. Serviciul privat de pompieri din cadrul amplasamentului (aparţinând GSS Fire) a intervenit imediat pentru stingerea incendiului. Din primele informații, se pare că ardea un butoi cu ulei de la o societate, fiind degajări mari de fum. Incendiul a fost lichidat in jurul orei 13:45.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 25.11.2024, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la următoarele staţii de monitoring a calităţii aerului din teritoriu, cu următoarele indicative:

B-15, B-23 (mun. București),

B-11 (orașul Bragadiru, jud Ilfov),

B-27 (com Afumaţi, jud. Ilfov),

B-26, oraşul Voluntari, jud. Ilfov

BV-1, mun. Braşov, jud. Braşov

BV-3, mun. Braşov, jud. Braşov

BV-4, com. Sânpetru, jud. Brasov

BV-5, mun. Braşov, jud. Braşov

BV-6, mun. Codlea, jud. Brasov

AG-3, sat Radu Negru, com. Călineşti, jud. Argeş şi

DJ-5, mun. Craiova, jud. Dolj

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

APM Dambovita inf. telef. despre un incendiu izbucnit în data de 26.11.2024, la Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Aninoasa, județul  Dâmbovița, notificat de ISU Dâmbovița la ora 19:37. Ard deșeuri menajere in cantitate de aproximativ 500 kg depozitate pe o suprafata de 30 mp. Se lucreaza la lichidarea incendiului.

- În domeniul solului şi vegetaţiei:

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbovița şi ABA Buzău-Ialomiţa revin cu informaţii suplimentare despre erupţia necontrolată a unui foraj de cercetare prospectare pentru apă, la scurt timp după execuţia acestuia, din noaptea de 12-13 noiembrie 2024, ora 02:00, din Localitatea Doiceşti, pe amplasamentul SOCERAM SA, Fabrica BCA, sucursala Doiceşti, Aleea Sinaia 16, în vecinătatea amplasamentului SC Nova Power. Apa din foraj se evacuează pe Canalul Cioroiu, unde se depune şi nămolul sedimentat din aceasta, fiind preluat de emisar, râul Ialomiţa.

- Măsuri luate de reducere și/sau eliminare a efectelor :

- -	delimitarea perimetrului de acces si vidanjarea zonei;

- -	15.11.2024, ora 6.00: limitarea intensității jetului eruptiv prin amplasarea unui clopot metalic (2020 kg)  care să limiteze înălțimea jetului și împrăștierea de aerosoli. Primul capac amplasat parțial peste erupție s-a fisurat după mai multe ore de la instalare, breșa creată a determinat re-amplificarea jetului și orientarea acestuia în direcția căii ferate. Această evoluție, cumulat cu fluctuațiile concentrațiilor de metan în vecinătate, au determinat Comitetul Județean Pentru situații de Urgență să decidă întreruperea temporară a circulației pe calea ferată pe ruta Târgoviște – Pietroșița.

- -	16.11.2024 – amplasarea unui capac parțial (habă metalică cu masa de cca. 3000 kg), suplimentar,  peste primul clopot instalat peste forajul eruptiv, pentru diminuarea suplimentară a jetului eruptiv.

- -	Se intenționează montarea unui gard de protecție cu o înălțime de 2,5 m  pe o distanta de 40 m intre foraj si limita caii ferate (la o distanta de aproximativ 20 m de foraj), pentru a limita dispersia gazelor către calea ferată, cu scopul ridicării restricțiilor de circulație feroviară.

Măsuri propuse de a se lua pentru a limita impactul jetului de apă din foraj:

La sursă: titularul de activitate a făcut demersuri pentru identificarea unei soluții pentru stoparea ”erupției”. In acest sens a colaborat cu autorități locale (ISU DB, GNM- Comisariat DB, SGA DB, IPJ DB)  și societăți comerciale specializate pentru închiderea forajului.

Soceram SA a transmis un Plan de măsuri de către APM Dâmbovița, în 18.11.2024, prin adresa 6805 / 17.11.2024, conținând  măsurile derulate și planificate pentru închiderea forajului eruptiv, strategia de intervenție fiind dependentă de evoluția debitului eruptiv. Intervenția asupra forajului are în vedere injectarea de noroi de foraj, stoparea erupției, cimentarea forajului.

Lucrările efectuate în  vederea abandonării in adâncime a forajului de cercetare /exploatare apa al SC Soceram SA se desfășoară începând cu 20.11.2024.

Situația comunicată de Soceram SA în data de 23.11.2024, ora 17:23 este, în rezumat: în urma pompării de fluid de foraj cu material de blocare pierderi si cimentării forajului prin interiorul țevilor de extracție, forajul nu prezinta stabilitate, rezultând emisii de gaze.

Acțiunile viitoare prevăzute constau în sistarea temporară a intervențiilor asupra forajului și monitorizarea constantă a acestuia. Se ia în calcul și se analizează varianta unui foraj de salvare direcțional in vederea  închiderii  forajului  existent, începând cu 25.11.2024.

Măsuri viitoare:

Acțiuni planificate (preventive și reparatorii): După finalizarea intervenției de stopare a manifestării eruptive, asupra forajului, se au în vedere lucrări pentru redarea terenului la starea inițială.

Modul actual de gestionare a poluanților: depozitare temporara pe platforma betonata a suspensiilor depuse, monitorizarea debitului produs de emanație, colectarea apelor provenite din erupție si reutilizarea lor.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 25.11.2024 – 26.11.2024 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

- În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

5. Probleme de Alimentări cu apă:

-A.B.A. Jiu informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Peşti din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

A.B.A. Olt: Jud. Braşov:

Se aplica Planul de restrictii si folosirea apei in perioade deficitare, pentru Compania Apa sector Rupea si Brasov (pr.Valea Mare, pr.Tarlung), SC Lehoczky SRL si Calaretul SRL (R.Olt).

A.B.A. Argeş-Vedea: Judeţul Braşov:

S.G.A. Braşov informează că la Compania APA Braşov S.A. s-a anunţat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Târlung cu 450 l/s şi începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Harman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brasov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

Notă: ABA Argeş-Vedea, informează că începând cu data de 20 mai 2024 la barajul Văcărești – de pe râul Dâmbovița, au fost demarate lucrările de decolmatare a frontului barajului, în vederea măririi capacității de tranzitare a debitelor mari prin șenalul de scurgere a apelor mari.

Aceste lucrări necesită scăderea controlată a nivelului în lacul de acumulare la 235.00 mdMN, începând cu data de 20 mai 2024 a fost oprită CHE Văcărești – r. Dâmbovița, fiind deschisă vana plană priza capitală pentru evacuarea unui debit de 5 mc/s.

În secțiunea NH Brezoaiele, debitul r. Dâmbovița va fi suplimentat cu 1.0 mc/s – derivația Mircea Vodă (Ilfov – Dâmbovița).

Pe perioada efectuării acestor manevre exista posibilitatea cresterii turbiditatii apei evacuata in aval de lacul de acumulare Vacaresti – r. Dambovita si tranzitata pana in sectiunea NH Brezoaiele.

A.B.A. Buzău-Ialomiţa

- din data de 18.09.2024 se menține faza de atenționare/avertizare pe sectorul 1 râu Buzău - varsare – P.H. Banita;

- din data de 06.09.2024 se menține faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 2 râu Buzău - intre P.H.  Banita - P.H.  Magura;

- din data de 05.06.2024 se menține faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 3 râu Buzău – P.H. Magura – izvor;

A.B.A. Prut-Barlad

-date privind aplicarea sau nu a "planului de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare":

Jud. Iași:

- Se mentine situatia de restrictii si incetarea livrarii apei in alimentarea cu apa pentru piscicultura la urmatoarele folosinte:

* S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iași si S.C. CC & PES S.R.L. Iași r. Miletin – acumulare Hălceni.

* S.C. APAVITAL S.A.Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – acumulare Pârcovaci.

Jud. Vaslui:

- Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui care se alimenteaza cu apa bruta pentru populatie si industrie din acumularea Solesti.

- Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, astfel:

* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui care se alimenteaza cu apa bruta pentru populatie şi industrie din acumularea Puşcaşi.

A.B.A. Someş-Tisa – judeţul Maramureş

Din cauza perioadei de secetă prelungită, în localităţile Şomcuta Mare (cu  satele aferente), Vişeu de Sus şi Târgu Lăpuş (cu satele aferente), cantitatea de apa brută la sursă s-a diminuat considerabil, fiind necesară introducerea de restricţii şi anume:

- pentru localităţile Vişeu de Sus şi Târgu Lăpuş se intră în treapta I de restricţii, respectiv se reduce consumul de apă cu cel puţin 10%, iar pentru localitatea Şomcuta Mare se intră în treapta II de restricţii, respectiv se reduce consumul de apă cu cel puţin 25%.

- În urma situaţiei hidrometeorologice înregistrate în perioada iulie - 21.08.2024 (pentru seceta hidrologică), localitatea Vişeu de Jos (Zona Podurile Zvaski), a semnalat apariţia fenomenului de secetă (fântâni secate), cu efect asupra unei populaţii de circa 100 locuitori, Sighetul Marmaţiei, strada Şugău (fântâni secate 150).

- Din cauza perioadei de seceta prelungita, în localitatile Somcuta Mare (cu satele aferente) si 
Târgu Lapus (cu satele aferente), cantitatea de apa bruta la sursa, este diminuata 
considerabil, fiind necesara mentinerea de restrictii si anume: se intra în treapta I de restrictii, respectiv se reduce consumul de apa cu cel putin 10%.

A.B.A. Crişuri

Captarea Criscior, pentru Apa Prod Deva SA filiala Brad, a intrat în Faza de Atenţie conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare in Bazinul Crişuri pentru intervalul 2021-2025.

A.B.A. Dobrogea-Litoral

Având în vedere prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare, pentru B.H. Dunăre 2021-2025, datorită scăderii semnificative în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului  de restricții și folosire a apelor  în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025, in data de 18.11.2024, nivelul Dunării, respectiv debitul, a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 792 mc/s, respectiv un nivel = -38 cm;

În acest sens, va fi instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu – Cernavodă – Hârșova, respectiv:

-	în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța – Sursa de apă potabilă Cernavodă;

-	transport: C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;

-	industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;

-	piscicultură: SC Aquarom Elite Distribution Buc.–Am. pisc. Oltina și SC Danubiu Elite Buc. –Am. pisc. Dunăreni.

-	Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/ avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.

Notă: ABA Argeş-Vedea, informează că in data de 10 octombrie 2024, urmare a unui incident la CHE Lerești, aceasta a devenit indisponibilă pentru o perioadă mai lungă de timp. În vederea asigurării volumelor de apă necesare pentru operatorul regional de apă EDILUL CÂMPULUNG, începând cu data de 10 octombrie 2024 ora 15.00 a fost deschisă 7 cm vana segment de la golirea de semiadâncime a barajului Râușor pt. evacuarea unui debit de aproximativ 2,0 mc/s.  În data de 16 octombrie 2024 a fost închisă total vana segment de la golirea de semiadâncime, fiind deschisă total golirea de by-pass pentru evacuarea unui debit de aproximativ 1,5 mc/s. Debitul deversat din acumularea Râuşor este dirijat din polderul Pojorâta spre polderul Lerești, unde este situată priza de alimentare a EDILUL CÂMPULUNG. În această perioadă de timp, până la repunerea în funcțiune a CHE Lerești, CHE Voinești va funcționa doar pentru menținerea nivelului constant în polderul Lerești.

DIRECȚIA COMUNICARE