RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 03.02.2025, ora 08.00 – 04.02.2025, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 04.02.2025, ora 08.00

RÂURI:

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crișul Alb, Arieș, cursul superior al Prutului și cursul superior și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere uşoară.

Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de munte din nordul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluției formațiunilor de gheață.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Suceava, Moldova, Bistrița, pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei, cursul mijlociu al Siretului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crișul Negru, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Bârlad, Jijia, pe afluenții din bazinul Oltului, pe unii afluenți din bazinul superior al Argeşului și pe afluenții din bazinul inferior al Jiului.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente izolat în bazinele superioare ale Oltului, Lotrului, Ialomiței și Bistriței, au fost în ușoară diminuare, restrângere și eliminare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de munte din nordul, nord-estul și estul țării, datorită efectului combinat al precipitațiilor prognozate, slabe cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață şi propagării.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente se vor menține în general fără modificări importante.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 03 – 04.02.2025 a fost în creştere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu, staționare la Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4500 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în ușoară scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 03.02.2025, ora 08.00 – 04.02.2025, ora 08.00

În ţară, valorile termice diurne s-au situat peste mediile climatologice specifice datei în vestul și în sud-vestul Transilvaniei, în Oltenia și sud-vestul Munteniei, zone unde abaterea pozitivă față de acestea a fost în general de 4 ...6 grade, și normale pentru această dată în restul teritoriului. Pe parcursul zilei cerul a fost senin în regiunile vestice și nord-vestice, temporar noros în sud-vest, centru și nord-est și mai mult noros în rest. Noaptea nebulozitatea joasă stratiformă s-a extins în regiunile extracarpatice și în depresiuni, dar în rest cerul a fost mai mult senin. Au fost precipitații slabe, îndeosebi în prima parte a intervalului, predominant sub formă de ninsoare în cea mai mare parte a Moldovei, ninsoare local la munte, mixte pe arii restrânse în Transilvania, mai ales ploaie în Dobrogea și pe alocuri în Muntenia și doar ploaie, izolat, în nordul Olteniei. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări local în sudul, estul țării, la munte și izolat în centru (viteze la rafală în general de 45...50 km/h și până la 75 km/h în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari). Seara la ora 20.00, era strat de zăpadă, care măsura în platformele stațiilor meteorologice, până la 85 cm la munte, în Munții Bucegi, pe arii restrânse în Transilvania până la 11 cm și izolat în vestul Moldovei până la 2 cm. Temperaturile maxime s-au încadrat între 0 grade la Batoș și la Întorsura Buzăului și 11 grade la Băilești, Bechet, Calafat și Drobeta Turnu Severin. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, în zonele joase de relief, a fost ceață.

Observație: au fost emise 3 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost închisă ziua, dar noaptea, cerul a devenit variabil. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 5 grade. La ora 6.00, se înregistrau -8 grade la Băneasa, -5 grade la Afumați și -2 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.02.2025, ora 08.00 – 05.02.2025, ora 08.00

În ţară, vremea va fi rece, geroasă dimineața și noaptea în zonele depresionare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei și 9 grade în nord-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra în general între -12 și -2 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile estice, sud-estice, iar în prima parte a zilei și în cele sud-vestice. Cu o probabilitate mai mare noaptea, va ninge slab, local în Carpații Orientali și Meridionali, în Moldova și izolat, posibil, în Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în est, în sud-est și pe crestele montane. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață asociată cu depunere de chiciură.

La Bucureşti, valorile termice vor fi apropiate de cele normale la această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 3...5 grade, iar cea minimă de -4...-1 grad.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 03.02.2025, ora 20.00 - 06.02.2025, ora 20.00

CARPAȚII MERIDIONALI: masivele ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU, FĂGĂRAȘ, BUCEGI - - risc 2 - moderat

La peste 1800 m ninsorile recente au adăugat un strat subțire de zăpadă proaspătă, local de peste 5 cm, îndeosebi în masivele estice, iar în partea superioară a zăpezii se regăsește în continuare un strat relative redus de zăpadă cu rezistență scăzută, depus peste o crustă înghețată sau peste straturile mai vechi și dure. Pe văi și în locurile adăpostite se întâlnesc pe alocuri depozite mai mari de zăpadă. Vântul intens din zona crestelor a creat unele plăci de vânt, în special pe pantele estice și nordice. În special la supraîncărcări ale stratului pot apărea unele fisuri în stratul superficial, cu rezistență încă redusă, care pot duce la declanșarea de avalanșe de dimensiuni relativ mici, cu totul izolat medii - riscul se va menține moderat (2).

Sub 1800 m, stratul de zăpadă are dimensiuni reduse și este în ansamblu consolidat. La altitudini de 1600-1800 m sunt anumite văi sau pante unde întâlnim un strat de zăpadă proaspătă. Se mențin condițiile pentru apariția unor curgeri pe anumite văi și pante mai înclinate, îndeosebi între 1600 și 1800 m, iar cu totul Izolat se pot declanșa unele avalanșe de suprafață de mici dimensiuni - risc redus (1).

Masivul Rodnei și Ceahlău - - risc 2 - moderat

În partea superioară a stratului se întâlnesc pe alocuri 5-10 cm de zăpadă proaspătă, aceasta având în multe zone o rezistență relativ redusă în primii 20 cm. În profunzime regăsim straturile mai vechi și mai dure, cu cruste de gheață intercalate. Pe văi și pe anumite pante întâlnim unele depozite mai consistente. Se va menține riscul de apariție a unor avalanșe de mici dimensiuni și cu totul izolat medii pe unele pante din apropierea crestelor, unde sunt formate plăci recente de vânt, mai ales pe versanții cu orientare nordică sau estică, care să angreneze zăpada acumulată în perioada precedentă, risc prezent la suprasarcini – risc moderat (2).

Stratul de zăpadă este pe alocuri consistent și între 1500-1800 m, iar pe anumite văi sau pante înclinate sunt acumulări mai mari de zăpadă, unele recente. Temporar se vor semnala ninsori, în general slabe, iar izolat se pot produce avalanșe de dimensiuni mici, riscul fiind prezent la suprasarcini și redus (1).

Masivul Călimani-Bistriţei - risc 3 - însemnat

La altitudini de peste 1800 m se întâlnesc multiple plăci de vânt, cu precădere pe versanții nordici sau estici, iar pe alocuri un strat de zăpadă proaspătă, ce depășește local 10-15 cm. Pe anumite pante și văi se întâlnesc și depozite mai consistente, unele recente. Stratul are rezistență redusă pe multe pante, fiind depus peste straturi mai vechi și dure de zăpadă. Pot apărea avalanșe de zăpadă de dimensiuni mici și medii, care să angreneze în primul rând zăpada încă nestabilizată din partea superioară. Riscul va fi amplificat la supraîncărcări ale stratului și însemnat (3), mai ales pe versanții nordici și vestici.

Și la altitudini de sub 1800 m s-a depus un strat însemnat de zăpadă, local de peste 15 cm, în special pe versanții vestici și nordici. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc unele depozite mai importante de zăpadă și pot apărea unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni - risc moderat (2).

Masivul Vladeasa-Muntele Mare - risc 1 - redus

Stratul de zăpadă are dimensiuni redus și doar pe anumite văi izolate mai întâlnim zăpadă incomplete stabilizată, de grosimi reduse, depusă peste straturile mai dure de la bază. În apropierea crestelor se regăsesc unele plăci subțiri de vânt. Riscul apariției unor avalanșe de dimensiuni în general mici va exista pe anumite văi și pante înclinate, uneori prin ruperea unor plăci de vânt, riscul fiind prezent la suprasarcini mari - risc redus (1).

PROGNOZA VREMII ÎN INTERVALUL 03.02.2025 ora 20 - 06.02.2025 ora 20:

Vremea fi relativ rece pentru această perioadă, geroasă în zonele înalte. Cerul va fi temporar noros în Carpații Orientali și în estul celor Meridionali, unde local se vor semnala ninsori în general slabe, și variabil în masivele vestice. Stratul de zăpada va mai înregistra unele creșteri ușoare în Carpații Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare 60-70 km/h în zonele înalte, spulberând trecător zăpada pe creste. Local se va semnala ceață, asociată și cu depunere de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 03.02.2025, ora 20.00 - 06.02.2025, ora 20.00:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -17 ..-10 grade

temperaturi maxime: -12…-5 grade, în creștere ușoară în ultima zi

Sub 1800 m:

temperaturi minime : în general între -13 ....-8 grade

temperaturi maxime: în general între -8…-1 grad, în creștere în ultima zi, la valori ușor pozitive în masivele vestice

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 60-70 km/h, din sector predominant nordic

Izoterma de 0 grade: în 200-500 m

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III.	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, s-au înregistrat depăşiri ale mediei zilnice de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni), la data de 31.01.2025, la staţiile cu indicativele BV-4,BV-6,NT-3,SV-3,,CJ-2,CJ-3,CJ-4,CJ-5,PH-1,PH-2,DB-1,DJ-1,DJ-5,MH-1mobil, în data de 01.02.2025, la staţiia cu indicativul NT-3, și în data de 02.02.2025, la staţiile cu indicativele MM-6,CJ-5.

APM Dâmbovița informează telefonic despre izbucnirea, în data de 03.02.2025, ora 17:40, a unui incendiu de deșeuri, depozitate ilegal, pe raza comunei Conțești, sat Bălteni, județul Dâmbovița. Arde o cantitate de aprox. 7-8 tone de deșeuri, inclusiv mase plastice.

ISU Dâmbovița acționează pentru stingerea incendiului. Se va reveni cu informații.

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE